珠海市香洲区人民医院
颈椎腰椎牵引床等设备一批采购需求

设备清单

	采购内容
	数量(单位)
	交货期
	预算价

	颈椎腰椎牵引床
	1
	合同签订后15个日历日内
	1.8万

	中药定向透药仪
	2
	合同签订后15个日历日内
	1.6万


二、设备参数要求

核心产品及参数要求

颈椎腰椎牵引床技术参数

1、数码管、按键操作；
2、▲颈椎牵引力可调范围：0～300N以上，步长为1N，在牵引力调节至200N以上时，发出警告并要求操作者确认；

3、▲腰椎牵引力可调范围：0～900N以上，步长为1N；

4、▲颈椎牵引渐进和渐退，平均牵引力变化稳定；

5、▲腰椎牵引渐进和渐退，平均牵引力变化速率稳定；

6、设备具有牵引力实时监测功能，允差±30N。

7、治疗时间可调范围：0～99min，步长为1min。

8、牵引相时间可调范围：0～9min，步长为1min。

9、间歇相时间可调范围：0～9min，步长为1min。

10、▲设备具有紧急保护措施。在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态；

11、行程范围：滑动行程范围大于0～180mm

12、牵引用床能够承受的最大患者体重大于150kg。

14、牵引用椅能够承受的最大患者体重大于150kg。

15、▲设备具有加热床垫、颈部加热带，加热功能可单独开启或关闭。最高温度不超过41C℃

16、本产品需取得计算机软件著作权；（可提供相关证书）
中药定向透药仪技术参数

电源： AC220V/50Hz

功率：不大于100VA

▲热疗温度：37～60℃;

▲温度调节：不加热、低温、中温、高温可调；

▲温度控制：温度传感器及热敏电阻控温开关同时控制；

▲支持自调中药导入治疗

工作时间设定： 10min,20min,30min可调；

频率范围大于1HZ~13KHZ

输出脉冲电压：0VO-P～180VO-P;

▲输出强度调节大于0～50档可调；

▲输出通道至少双通道输出；

连续工作时间不少于4小时；

正常工作环境温度：5～40度；

正常工作相对湿度(RH)≤80%;

正常工作大气压力：86KPa～106KPa;

（二）如有其他耗材要求一并列明

中医定向透药治疗仪耗材：理疗电极片为已注册或备案的医疗器械产品且在耗材网挂网。
三、资金来源

自筹资金

四、落实政府采购政策需满足的资格要求

经我院前期市场调研了解，建议本项目专门面向中小企业进行采购。

五、付款方式
1、按照珠海市香洲区人民医院合同管理办法付款期限及进度要求：完成服务后，分期支付，第一期：三个月内支付70%；第二期:第一期支付完成一年后支付30%。
2、按行政经费审批程序，中标人向采购人提交符合国家规定的完税发票，采购人按审批流程支付款项，支付时间以采购人向财务部门提交支付申请时间为准。

3、中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）采购合同；（2）中标人开具的有效发票；（3）验收证明；（4）中标公告
六、送货要求
1. 乙方交货期限为合同签订生效后的30日内全部完成安装调试合格交付甲方使用。乙方逾期交货的，应按合同总额的千分之五/每日作为违约金向甲方支付。逾期超过 30 日的，甲方有权终止本合同，并要求乙方退回已收款项。 

七、验收要求

设备完成供货、安装、调试供采购人正常使用三个月后验收。
八、违约责任

1、中标人逾期交货的，中标人向采购人每日支付合同总额的千分之五每日作为违约金向采购人支付。逾期超过30个日历日的，采购人有权终止本合同，并要求中标人退回已收款项。

2、中标人所交货物品种、数量、规格、质量不符合合同规定的，由中标人负责调换并负责调换产生实际费用，拒绝调换的，采购人有权终止本合同，并要求中标人退还采购人已支付的全部款项。

3、所有因中标人原因终止本合同的，中标人须向采购人支付合同金额百分之二十的违约金。

4、采购人逾期付款的,每周应向中标人偿付应支付款项的千分之五作为违约金。

5、采购人违反合同的约定，应承担由此对中标人造成的损失。

6、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

7、违约责任以最终合同约定为准。

九、售后服务承诺
1.投标人为生产厂家的需提供售后服务承诺，为供应商的，须提供本公司及生产厂家双重售后服务承诺。

2.售后服务承诺：免费安装调试及现场培训；接到维修电话后2小时内响应，24小时到达现场及时处理故障。产品保修期不得少于三年。

     科室名称：康复医学科
